- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Поручни

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор изделия производства испанской компании JOFEL Ind.S.A.

Продукция Хофел разработана профессиональными дизайнерами с учетом требований эргономики, изготовлена из исходных материалов высочайшего качества,

обладает высокой антикоррозийной устойчивостью и имеет современную популярную декоративную обработку поверхности и цвет,

предназначена для оснащения, как санитарно-гигиенических комнат сети общественного питания, баров, ресторанов, кафе, школ и других учебных заведений, бань, вокзалов, культурно-зрелищных, спортивных, медицинских заведений, мастерских и промышленных предприятий, так и для более камерного использования в домашних условиях.

Современный дизайн изделий Jofel, их привлекательность и эргономичность позволяет им легко вписываться в интерьер любых ванных комнат, при необходимости легко сочетаться с изделиями других брендов и обеспечивать пользователю особые удобства и комфорт.

Потребитель имеет возможность подбора линейки изделий одного модельного ряда, включающей в себя электросушилку для рук, дозатор жидкого/пенного мыла, диспенсер для туалетной бумаги, салфеток, полотенец. Подбор изделий одного модельного ряда возможен по названию серии.

Система менеджмента качества компании Хофел применительно к дизайну, разработкам и производству соответствует требованиям стандарта ИСО 9001, что удостоверяется европейским органом по сертификации систем качества TUV-management service, расположенным в Ганновере. Высокое качество изделий гарантируется заключениями престижной TÜV-лаборатории в Ганновере о соответствии стандарту VDE700.

Поручни, опоры, изготовленные из металла не подлежат подтверждению соответствия, как в форме обязательной сертификации, так и в форме декларирования соответствия в системе ГОСТ Р, что подтверждается «отказным» разъяснительным письмом №444 от 11/06/14 ООО «Центр сертификации ЛИДЕР» ( ООО «Союз»),справкой 154 от 11/03/15, выданной ООО «ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС», рег. № POCCRU.0001.11AB51, информационным письмом 0649/19 от 19/03/19, выданным ООО”Certification Group”)

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный талон дает право на бесплатное устранение дефектов и замену неисправных деталей в течение всего гарантийного срока. Проследите, чтобы данный талон был правильно заполнен: имел дату продажи и штамп торговой организации. Сохраняйте талон и чек на приобретенное изделие.

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь по адресу: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская д. 24/22, лит.А, пом. 3Н, тел. +812-931-41-46, тел/факс. +812-332-52-62, e-mail: company@eliseev.spb.ru  ООО «Елисеев и Компаньоны» - дистрибьютор изделий Jofel Ind. S.A. в России.

Изделие: Поручень

Модель: _____________________________

Срок гарантии: 12 месяцев

__________________________	(Печать или штамп торгующей организации)

Торгующая организация

______________________________________________  «_________» _________________20___г.

Проверил и продал

Изделие проверено в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею,

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

«______» _________________20 __г.

Подпись Покупателя ____________________________

- Руководство по применению

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Поручень предназначены для удобства пользования ванной, душевой кабиной, туалетом, повышения уровня безопасности пребывания людей в помещениях саун, бассейнов. Поручень является обязательным аксессуаром санитарно-гигиенической комнаты для  людей с ограниченными физическими возможностями.

Линейка поручней Jofel представлена изделиями из нержавеющей стали марки AISI 304 с матовой или полированной до зеркального блеска поверхностью.

- 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Поручень			 –		          1 шт

Руководство по применению	           		          1 шт

Гарантийный талон				          1 шт

Метизы в комплект поставки не входят

- 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Артикул | AV10840 | AV14840 | AV70400 | AV60600 | AV40320 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Jofel | Jofel | Jofel | Jofel | Jofel |
| Серия | Складные | Складные | Угловые | Угловые | Линейные |
| Наименование в 1С | Поручень Jofel Clasica откидной настенный левый/правый, держатель рулона, 840*200 мм, нерж. сталь AISI 304, полиров. пов-ть | Поручень Jofel Clasica откидной настенный левый/правый, держатель рулона, 840*200 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть | Поручень Jofel Clasica L-образный настенный правый, 400*700 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть | Поручень Jofel Clasica L-образный настенный правый, 600*600 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть | Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 320 мм, нерж. сталь AISI 304, полиров. пов-ть |
| Назначение |  |  |  |  |  |
| Материал | труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, полиров. пов-ть | труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, матовая пов-ть | труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, матовая пов-ть | труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, полиров. пов-ть | труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, полиров. пов-ть |
| Тип крепления | настенный | настенный | настенный | настенный | настенный |
| Особенность конструкции | лев/прав | лев/прав | справа | слева | лев/прав |
| Декоративная накладка | нет | нет | есть | есть | есть |
| Количество точек фиксации | 6 (на стене) | 6 (на стене) | 3 (на стене) | 3 (на стене) | 2 ( на стене) |
| Габаритный размер, мм | L 840 * Н 200 | L 840 * Н 200 | L 400 * Н 700 | L 600 * Н 600 | 320 |
| Вес brutto ед. товара, кг | 2,27 | 2,27 | 7 | 1,8 | 0,605 |
| Примечание | Шурупы: 8 х 70 мм * 6 шт, дюбели: 10 х 60 мм * 6 шт | Шурупы: 8 х 70 мм * 6 шт, дюбели: 10 х 60 мм * 6 шт | Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт | Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт | Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт |

| Артикул; AV40400; AV40500; AV40600; AV40800; AV44320. Производитель; Jofel; Jofel; Jofel; Jofel; Jofel. Серия; Линейные; Линейные; Линейные; Линейные; Линейные. Наименование в 1С; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 400 мм, нерж. сталь AISI 304, полиров. пов-ть; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 500 мм, нерж. сталь AISI 304, полиров. пов-ть; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 600 мм, нерж. сталь AISI 304, полиров. пов-ть; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 800 мм, нерж. сталь AISI 304, полиров. пов-ть; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 320 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть. Назначение. Материал; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, полиров. пов-ть; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, полиров. пов-ть; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, полиров. пов-ть; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, полиров. пов-ть; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, матовая пов-ть. Тип крепления; настенный; настенный; настенный; настенный; настенный. Особенность конструкции; лев/прав; лев/прав; лев/прав; лев/прав; лев/прав. Декоративная накладка; есть; есть; есть; есть; есть. Количество точек фиксации; 2 ( на стене); 2 ( на стене); 2 ( на стене); 2 ( на стене); 2 ( на стене). Габаритный размер, мм; 400; 500; 600; 800; 320. Вес brutto ед. товара, кг; 0,67; 0,7; 0,77; 0,95; 0,605. Примечание; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт. Артикул; AV44400; AV44500; AV44600; AV44800; AV84400. Производитель; Jofel; Jofel; Jofel; Jofel; Jofel. Серия; Линейные; Линейные; Линейные; Линейные; Сложной конструкции. Наименование в 1С; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 400 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 500 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 600 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть; Поручень Jofel Clasica линейный настенный лев/прав, 800 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть; Сиденье откидное д/ душевой, настенное, 155*445*415 мм, нерж. сталь AISI 304, матовая пов-ть. Назначение. Материал; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, матовая пов-ть; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, матовая пов-ть; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, матовая пов-ть; труба Ø 32 мм, 1,2 мм нерж.сталь AISI 304, матовая пов-ть. Тип крепления; настенный; настенный; настенный; настенный; настенный. Особенность конструкции; лев/прав; лев/прав; лев/прав; лев/прав. Декоративная накладка; есть; есть; есть; есть. Количество точек фиксации; 2 ( на стене); 2 ( на стене); 2 ( на стене); 2 ( на стене); 12 (на стене). Габаритный размер, мм; 400; 500; 600; 800; L 830 * Н 760. Вес brutto ед. товара, кг; 0,67; 0,7; 0,77; 0,95; 4,6. Примечание; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 5 х 60 мм * 9 шт, дюбели: 8 х 50 мм * 9 шт; Шурупы: 6 х 60 мм * 12 шт, дюбели: 10 х 60 мм * 12 шт. |  |
| --- | --- |

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Работы по установке поручня должны проводиться квалифицированным, аттестованным и имеющем разрешение на проведение данного вида работ специалистом.

Проведите монтаж изделия в следующем порядке:

1 Приложите поручень к стене (полу) в месте его будущего размещения.

2. Сместите декоративные чашечки для обеспечения доступа к крепежным отверстиям.

3. Через крепежные отверстия произведите разметку будущих отверстий на стене.

4. В местах разметок Сверлом с диаметром 8 мм просверлите отверстия и вставьте в каждое из них дюбель. На каждой точке опоры поручня должны быть задействованы все имеющиеся крепежные отверстия.

5. Закрепите поручень на стене/полу шурупами.

6. Закройте шурупы декоративной чашечкой

Запрещается

-устанавливать поручень в помещения с химически агрессивной средой, опасной для нержавеющей стали.

-устанавливать в местах, подверженных вибрации и механическим ударам, на стенах, подверженных разрушению, возведенных из гипсокартона без достаточного упрочения конструкции другими материалами

-устанавливать поручень в грунт ( при напольном креплении),

- проводить вблизи поручня строительные, сварочные работы без соответствующего защитного экрана.

- мыть поручень с применением абразивных и химически-активных средств

Инструкция по уходу за санитарно-техническими изделиями из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь – это хромосодержащий сплав стали. Именно хром придает нержавеющей стали противокоррозионные свойства и благородный цвет. Сопротивляемость коррозии обеспечивается пленкой из оксидов хрома, образующейся на поверхности металла при взаимодействии его с кислородом воздуха и способной само восстанавливаться после повреждения.

Чтобы нержавеющая стальная поверхность сохраняла свой блеск и внешний вид, а также во избежание частичной коррозии, в процессе использования должна производится её периодическая чистка. Пятна и осадки разных химикатов могут образовываться на нержавеющей поверхности, если, например, используется вода или растворы синтетических моющих средств - их остатки после испарения могут оседать на нержавеющей поверхности.

Обычный уход

Посыпать немного сухого, мягкого чистящего порошка на поверхность. Легко растереть порошок по стальной поверхности влажной тряпкой или губкой. Тщательно смыть чистящее средство холодной водой и протереть насухо стальную поверхность сухой тряпкой. Если после этого проявляются пятна – это означает, что поверхность не очистилась и обработку нужно повторить. При сильно загрязнённой поверхности обработка должна повториться несколько раз.

Заметьте: не следует смывать поверхность тёплой водой, тогда легко проявляются пятна после испарения жидкостей. Не позволяйте нержавеющей поверхности высыхать самой.

Удаление отложений калька

Отложение калька появляются на нержавеющей поверхности при испарении воды и могут удаляться следующими жидкостями:

- Уксусной кислотой

- 10% уксусной кислотой

- Разведённой азотной кислотой (1 часть HNO3 разбавляется в 4 частях воды).

Заметьте: при обработке азотной кислотой следует позаботиться о хорошей вентиляции, в остальном нужно следовать правилам работы с сильными кислотами. После обработки какими-то из указанных растворов, нержавеющая поверхность тщательно смывается холодной водой, после чего насухо протирается.

Удаление отложений ржавчины

Ещё не старые отложения ржавчины на нержавеющей поверхности обычно удаляются путём использования сухого, мягкого чистящего порошка.

Порошок легко растирается по нержавеющей поверхности влажной тряпкой или губкой, после чего смывается холодной водой и насухо протирается.

Если отложения ржавчины усыхали на нержавеющей поверхности длительное время, то поверхность может повредиться продуктами коррозии и в результате могут остаться пятна, даже после обработки, согласно предыдущим описаниям.

В таких случаях рекомендуется альтернативная обработка сухими нейлоновыми щётками или азотной кислотой HNO3 разведённой в 4 частях воды. Смывается и протирается согласно вышеуказанному.