- Руководство к электрическому вертикальному грилю-саламандре

HES-938

Производитель: Guangzhou Unique Catering Equipment CO., LTD.

No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

Мы производим различное оборудование для кейтеринга, включая грили для барбекю, оборудование для выпечки, устройства для поддержания температуры блюд, хранения закусок и другие необходимые приборы. В отелях, супермаркетах и специализированных магазинах широко используются аппараты для плавления шоколада.

Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство.

Предупреждение:

1. Для безопасности прибор следует заземлить.

2. Запрещается мыть под струей воды.

Серия электрических вертикальных грилей-саламандр HES объединила в себе лучшие на сегодняшний день разработки. Они отличаются новым стилем, продуманной конструкцией и удобным управлением. При невысоком электропотреблении они быстро разогревают пищу, и что делает их незаменимыми помощниками в отелях, супермаркетах и в других общественных местах.

1. Основные параметры

| Модель | Размеры (мм) | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Управление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HES-936A | 610х310х280 | 220 | 2 | 1 группа |
| HES-937 | 790х450х490 | 220 | 4 | 1 группа |
| HES-938 | 580х390х380 | 220 | 2,2 кВт | 1 группа |

2. Перевозка и хранение

При перевозке и погрузочных операциях избегайте опасных вибраций и осторожно ставьте оборудование. В целом, устройства в упаковке нельзя долго хранить вне помещения. Храните устройства в хорошо вентилируемом складе в некоррозионной атмосфере. Не переворачивать, при длительном хранении обеспечить защиту от влаги.

3. Безопасность и защита окружающей среды

- Устанавливайте устройство на устойчивой поверхности на расстоянии не меньше 10 см слева и справа от препятствий. Минимальное расстояние от задней стенки до препятствий (например, стены) 20 см. По близости от устройства не должно быть горючих веществ и предметов.

- Характеристики сети должны отвечать указанным на паспортной табличке устройства.

- Пользователь должен обеспечить выключатель питания, плавкий предохранитель и защиту от токов утечки в сети перед устройством. Не преграждайте доступ к выключателю питания.

- Перед использованием обеспечьте заземление устройства.

- Перед использованием проверьте заземление и надежность всех электрических контактов.

- При замене кабеля питания используйте кабель равного сечения и обратитесь в сервисную службу для замены.

- Установку и ремонт должен проводить квалифицированный электрик с необходимым допуском по электробезопасности.

4. Управление

- Ручка термостата на передней панели управляет температурой нагревательного элемента и температурой в рабочей трубе.

- Подключите к сети, загорается зеленый индикатор, электричество поступает к прибору. Включите регулятор температуры. Поверните регулятор по часовой стрелке до нужной температуры. Загорается желтый индикатор реле. Когда внутренний контейнер нагрелся до нужной температуры, регулятор температуры автоматически отключает питание, индикатор реле гаснет, и нагрев трубы прекращается. Когда температура немного снижается, регулятор температуры автоматически включает нагрев, поддерживая постоянную температуру внутреннего контейнера.

- В случае любых неполадок немедленно выключите прибор и прекратите использование. Продолжайте использование только после обнаружения и устранения причины неполадки.

- Отключайте прибор от сети питания перед чисткой и обслуживанием.

- После каждого использования протирайте поверхность плиты и натянутый провод влажной тканью без едких моющих средств.

- Не мойте прибор непосредственно водой, это приводит к повреждению электрических компонентов.

5. Аксессуары:

емкость с маслом; решетка для барбеклю; руководство пользователя и сертификат качества.

6. Принципиальная электрическая схема

R1 – трубчатый электронагреватель

D2 – индикатор нагрева

D1 – индикатор питания

WK1 – регулятор температуры

7. Гарантия на весь срок эксплуатации

- Гарантийный срок составляет шесть месяцев.

- Гарантийный срок отсчитывается с дня продажи и не включает в себя дни задержки в результате ремонта или отсутствия деталей. Если последний день действия гарантии приходится на государственный праздничный день, то гарантия заканчивается на следующий день после него.

- Гарантия не предоставляется в следующих случаях:

  - Истек гарантийный срок.

  - Отсутствует гарантийный талон с датой, кроме случаев, когда срок действия гарантии подтверждается иными способами.

  - Содержание гарантийного талона не совпадает с маркировкой прибора или было изменено.

  - Повреждение прибора вызвано несоблюдением инструкций по эксплуатации и обслуживанию.

  - Повреждение прибора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

  - Использованы неоригинальные запасные части.

  - Производитель не компенсирует повреждения, на которые не распространяются гарантийные обязательства.

(Производитель сохраняет право на изменения руководства без предварительного уведомления).