9. Опорная плита предназначена для защиты нагревательных элементов. Не забудьте поставить опорную плиту в бак, перед тем как обжаривать продукты.

10. Примечание: Все приборы, работающие при температурах от 50°С до 200°С, оснащены «кнопкой защиты от перегрева». Если температура поднимается выше заданной, то срабатывает защита от перегрева. При повторном включении следует нажать на кнопку защиты. После этого можно продолжать работу в обычном порядке.

4. Поиск неисправностей

| Неполадка | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1. Выключатель К1 включен, индикатор не горит. | 1. Перегорел предохранитель выключателя питания. | 1. Замените предохранитель на аналогичный. 2. Закрепите кабель питания. |
| 2. Горят красный и желтый индикаторы питания, масло не нагревается. | 1. Ослаб контакт нагревательного элемента. 2. Нагревательный элемент перегорел. | 1. Затяните соединительный винт нагревательного элемента. 2. Замените нагревательный элемент. |
| 3. Горит желтый индикатор, температура масла не регулируется. | 1. Терморегулятор не работает. | 1. Замените терморегулятор. |
| 4. Индикатор не горит, температура масла регулируется нормально. | 1. Неисправен индикатор. | 1. Замените индикатор. |

5. Меры безопасности

1. Напряжение сети должно совпадать с напряжением прибора.

2. Подключайте прибор в розетку с сетевым разъединителем и предохранителем.

3. Обязательно заземлите прибор. Надежно подключите штырь потенциального разъема к заземлению медным проводом сечением 2,5 мм2.

4. Проверяйте надежность контакта медного провода, соответствие напряжения, безопасность и надежность заземления. Для безопасной работы корпус прибора должен быть заземлен.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФРИТЮРНИЦА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимательно прочитайте руководство перед использованием

Manufacturer:  Guangzhou Unique Catering Equipment CO.,LTD.

Address:  No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.

1. Основные характеристики

| МОДЕЛЬ | Электрическая фритюрница с 1 баком и 1 корзиной |
| --- | --- |
| АРТИКУЛ | HEF-18L |
| НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ | ~220 В - 240 В |
| ЧАСТОТА | 50 Гц - 60 Гц |
| МОЩНОСТЬ | 4,5 кВт |
| РАЗМЕРЫ | 340 x 600 x 600 мм |

2. Электрическая схема

EH

s

HL1

HL2

L

N

E

AC220V

S—РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ     EH—НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

HL1—ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ(ЗЕЛ.)        E—ЗАЗЕМЛЕНИЕ

HL2—ИНДИКАТОР НАГРЕВА (ЖЕЛ.)

3. Инструкции по использованию

1. Напряжение сети должно совпадать с указанным на заводской табличке прибора, точка подключения должна быть пригодна к использованию.

2. Во время работы масло не должно опускаться ниже половины бака.

3. 1) Включите выключатель питания К1, загорится красный индикатор, на прибор подается напряжение. Поверните регулятор температуры по часовой стрелке так, чтобы красная точка остановилась напротив отметки нужной температуры. В то же время загорится желтый индикатор, и красный индикатор погаснет. Это значит, что включился нагревательный элемент. Масло начинает нагреваться.

2) Когда масло нагревается до заданной температуры, терморегулятор автоматически отключает питание, желтый индикатор гаснет, загорается красный, нагревательный элемент перестает нагреваться.

3) Как только температура немного снижается, терморегулятор автоматически включает подачу питания, загорается желтый индикатор, красный индикатор отключается, нагревательный элемент возобновляет работу, и температура снова растет.

4) Этот процесс повторяется для поддержания заданной температуры масла.

4. Крышка бака предназначена для сохранения тепла и защиты от грязи. Накрывайте бак только совершенно сухой крышкой. Капли влаги при попадании в масло испаряются и приводят к брызгам горячего масла.

5. К фритюрнице прилагается специальная корзинка для обжаривания небольших продуктов. Корзинка оснащена ручкой и крюком для подвешивания. Для обжарки опустите корзинку в масло. По окончании обжарки подвесьте корзинку над баком, дайте стечь излишкам масла.

6. По окончании работы в целях безопасности поверните регулятор температуры против часовой стрелки в положение «выключено» и отключите питание прибора.

7. Сливайте масло только после его полного остывания. Сначала выньте корзинку и снимите опорную плиту, затем поднимите и поверните блок управления (при этом нагревательные элементы в баке подняты вверх). Также, чтобы снять и почистить бак, вы можете снять блок управления и отложить его в сухое чистое место.

8. Регулярно чистите нагревательные элементы от остатков масла и загрязнений.