6. Перед чисткой или обслуживанием аппарата выключите питание и отключите его от сети. Аппарат не должен долго работать вхолостую.

7. Не используйте моющее средство для чистки, так как оно может остаться на поверхностях и загрязнить продукт. Не мойте аппарат водой, она может попасть на электрические компоненты и вывести аппарат из строя.

7. Характеристики электрической системы

L---------- медный провод 3x 0,75

K---------- выключатель 10A/220В

Fu--------- плавкий предохранитель 10A

M---------- асинхронный двигатель 30Вт/220В

V---------- вольтметр 220 В переменного тока

RL--------- нагревательный элемент 980 Вт

8. Важные меры предосторожности

1. Это оборудование не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями, людьми без опыта и знания, если лицо, ответственное за их безопасность, не провело для них должный инструктаж относительно использования оборудования. Следует контролировать действия детей, чтобы не допускать игр с прибором.

2. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель, его сервисный агент или специалист схожей квалификации.

## Аппарат для приготовления сахарной ваты

Руководство пользователя

Manufacturer: HANGZHOU GARYTON HOTEL EQUIPMENT COMPANY LIMITED

ROOM 625, BUILDING1, XIXI RUNJING BUILDING, WUCHANG STREET, YUHANG DISTRICT, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE

Перед включением аппарата прочитайте инструкцию.

1. Вступление

Этот аппарат изготавливает сахарную вату разных цветов и вкусов из сахара, который является основным ингредиентом, и некоторых других ингредиентов. Итоговый продукт представляет собой не белую, а цветную сахарную вату, например, красную, желтую, голубую, зеленую, оранжевую, фиолетовую и других цветов. Вата имеет различные вкусы: яблоко, клубника, персик, арбуз, личи, манго и другие.

2. Основные параметры

| Номер модели | EKSI GRT-TCH500 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры | 520X520X500 |
| Мощность нагрева | 980 Вт |
| Мощность привода | 30 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50–60 Гц |
| Выход | 1/12 с |

3. Конструкция аппарата

Поворотная головка

Чаша

Выключатель

Регулятор

Ящик

Вольтметр

Предохранитель

4. Подготовка аппарата

1. Чтобы эффективно использовать аппарат и получить максимальный результат, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием, ознакомьтесь с конструкцией аппарата, производительностью, основными узлами и безопасной эксплуатацией.

2. Достаньте аппарат из упаковочной коробки, водой ополосните поворотную головку и чашу из нержавеющей стали, затем протрите насухо тканью.

3. Перед подключением питания проверьте электрическое напряжение сети.

Напряжение и сетевой разъем должны соответствовать указанным на аппарате, иметь автомат защиты от тока утечки и быть подключены к надежной линии электропитания. Перед использованием электроприбора проверьте, что все соответствует требованиям.

5. Инструкции по управления

1. Включите питание и дайте аппарату поработать 1–6 минут и проверьте его устойчивость. (Если аппарат сильно трясется, следует поставить его ровнее, чтобы поворотная головка вращалась ровно.)

2. Положите в поворотную головку одну ложку чистого гранулированного сахара.

3. Снова нажмите на выключатель, центральная емкость начнет вращаться, и включится обогреватель.

4. Примерно через 30 секунд появятся нити сахарной ваты. Возьмите бамбуковую или другу палочку и проведите, вращая, внутри чаши. Затем выровняйте бамбуковую палочку над верхней частью чаши, и крутите вокруг своей оси, чтобы набрать сахарную вату.

5. После окончания приготовления сахарной ваты, нажмите на выключатель и остановите аппарат. Чтобы продолжить приготовление сахарной ваты, снова выполните инструкции выше.

6. Меры безопасности

1. (1) Детям запрещено пользоваться этим аппаратом.

2. Розетка, к которой подключается аппарат, должна быть заземлена. Не прокладывайте кабель питания рядом с источниками тепла. Не мочите кабель питания, вилку и аппарат водой и другими жидкостями. Не используйте неисправный кабель питания, вилку и розетку.

3. Установите поворотную головку и чашу, затем включите аппарат в сеть. Перед очисткой переведите выключатель в положение «выключено», отсоедините от сети и дождитесь остановки поворотной головки. Затем снимите поворотную головку.

4. Не касайтесь горячей поверхности поворотной головки и не передвигайте аппарат, когда он включен. Не трогайте розетку и кабель питания мокрыми руками.

5. КПД двигателя составляет 80 %. Избегайте длительной непрерывной работы. Чтобы продлить срок службы электродвигателя, после одного часа непрерывной работы требуется сделать паузу на 20 минут.