Роликовый гриль

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Установка

1. Прибор устанавливается в сухом, чистом, проветриваемом месте. Он должен располагаться горизонтально на ровной поверхности.  Внутренняя температура и относительная влажность не должны быть очень высокими, в противном случае функционирование изоляции будет нарушено. Если необходимо установите вентиляционное оборудование.

2 В целях безопасности  не устанавливайте автоматическое включение. Сеть должна обеспечивать 5-10А, также необходимо установить надежное заземляющее устройство и УЗО для обеспечения личной безопасности. В противном случае не используйте прибор. При использовании выхода кабеля три ножки должны быть заземлены. Стандартный выход кабеля 5-10.

Настройка и функционирование

1. Подав питание, нажмите переключатель, индикаторы загорятся и начнется автоматический нагрев.  Температура не должна превышать 250 градусов.  Поверните таймер по часовой стрелки. Не поворачивайте его против часовой стрелки, это может повредить таймер; таймер рассчитан на временной диапазон 0-5 ч., температура 190 градусов, 3 минуты прибор может работать вхолостую.  При приготовлении липких изделий нанесите на емкость немного масла с помощью кисточки.

2. В конце рабочего дня очистите корпус машины, но не мойте его водой непосредственно, насухо протрите полотенцем, или очистите скребком. Перед проведением очистки отключите прибор от сети во избежание поражения током.

3. При возникновении неисправностей отключите прибор и не используйте его.  В этом случае обратитесь к квалифицированному электрику, который может провести осмотр и ремонт оборудования.

Основные параметры

| МОДЕЛЬ | Габариты (мм) | Напряжение (В) | Мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
| HHD-05B | 580×250×215 | 220-240 | 1 |
| HHD-07B | 580×330×215 | 220-240 | 1,1 |
| HHD-09B | 580×410×215 | 220-240 | 1,8 |